Laporan Praktikum Simulasi Sensor Relay, Sensor Jarak, dan Pembuatan API Dengan Laravel 11 & Ngrok

Az-zahra Aqilah Yasinisya Maulana – 233140707111064

Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya

azzahraaqilah@student.ub.ac.id

Abstrak

Praktikum hari ini (03/03/2025) meliputi beberapa tugas, yaitu: melakukan simulasi sensor relay, sensor jarak menggunakan Wokwi simulator, serta pembuatan API menggunakan Laravel 11 dan Ngrok. Tujuan akhir praktikum ini adalah untuk memahami proses simulasi sensor relay yang menggunakan tombol dan lampu, proses simulasi sensor jarak, serta sambungan API sensor menggunakan Laravel 11 dan Ngrok. Hasil yang diharapkan dari tujuan ini adalah berhasilnya compiling simulasi-simulasi tadi dari awal hingga akhir.

Keywords—laravel, ngrok, sensor, relay, jarak

- Pendahuluan

  - Latar Belakang

Praktikum ini dilatarbelakangi pada pemahaman mahasiswa yang masih minim mengenai beberapa sensor dan kombinasinya dengan alat-alat lain. Oleh karena itu mahasiswa diminta belajar mengenai sensor relay yang digabungkan dengan tombol dan lampu, sensor jarak, serta menyambungkan sensor dengan API melalui Laravel 11 dan Ngrok.

  - Tujuan Eksperimen

Tujuan yang diharapkan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami sambungan-sambungan sensor dengan tombol, lampu, serta API. Mahasiswa diminta untuk mengikuti semua petunjuk dalam modul yang sudah disediakan agar simulasi dapat berjalan lancar.

- Metodologi

  - Alat dan Bahan

- Laptop/komputer

- Software Visual Studio Code

- Laman wokwi.com

- Laman ngrok.com

- Command Prompt komputer

- Sambungan internet

  - Langkah Implementasi

- Simulasi Sensor Relay, Button, dan LED

- Buat proyek baru melalui ekstensi PIO Home

- Buka proyek yang tadi sudah dibuat dan buka file bernama main.cpp di dalam folder src

- Tempel kode yang sudah ada dalam modul ke dalam file main.cpp

- Lakukan proses compiling dengan cara klik tombol centang yang ada di pojok kanan atas

- Tunggu hingga compiling berjalan hingga ada tulisan ’Success’ dalam terminal Visual Studio Code

- Setelah compiling selesai, file firmware.bin dan firmware.elf akan terbentuk dalam folder .pio

- Buat file bernama wokwi.toml dalam folder utama, masukkan kode sesuai contoh dan tempel ke dalam file tersebut

- Buat file baru bernama diagram.json dan beralih ke platform Wokwi lagi. Tambahkan lampu LED sesuai contoh dan masukkan kabel ke nomor yang sesuai contoh

- Salin dan tempel kode yang ada di diagram.json platform Wokwi ke diagram.json yang ada di Visual Studio Code

- Pastikan lisensi Wokwi sudah terdaftar dengan perintah ‘Wokwi: Request New License’

- Jalankan kode dengan perintah ‘Wokwi: Start Simulator’Hasil dan Pembahasan

- Simulasi Sensor Jarak

- Buat proyek baru melalui ekstensi PIO Home

- Buka proyek yang tadi sudah dibuat dan buka file bernama main.cpp di dalam folder src

- Tempel kode yang sudah ada dalam modul ke dalam file main.cpp

- Lakukan proses compiling dengan cara klik tombol centang yang ada di pojok kanan atas

- Tunggu hingga compiling berjalan hingga ada tulisan ’Success’ dalam terminal Visual Studio Code

- Setelah compiling selesai, file firmware.bin dan firmware.elf akan terbentuk dalam folder .pio

- Buat file bernama wokwi.toml dalam folder utama, masukkan kode sesuai contoh dan tempel ke dalam file tersebut

- Buat file baru bernama diagram.json dan beralih ke platform Wokwi lagi. Tambahkan lampu LED sesuai contoh dan masukkan kabel ke nomor yang sesuai contoh

- Salin dan tempel kode yang ada di diagram.json platform Wokwi ke diagram.json yang ada di Visual Studio Code

- Pastikan lisensi Wokwi sudah terdaftar dengan perintah ‘Wokwi: Request New License’

- Jalankan kode dengan perintah ‘Wokwi: Start Simulator’Hasil dan Pembahasan

- Pembuatan API dengan Laravel 11 dan Ngrok

- Buat database di phpMyAdmin dengan nama iot_25

- Buat file untuk Laravel 11 dengan nama bebas

- Buat file model TransaksiSensor.php menggunakan perintah ‘php artisan make:model TransaksiSensor -m’

- Buat file bernama ‘2025_02_21_074123_create_transaksi_sensors_table.php’ di folder database -> migrations dan ubah kode sesuai yang ada dalam modul

- Buka file TransaksiSensor.php dan ubah kode sesuai modul

- Buka file .env dan ubah isi konfigurasi database di dalamnya, hubungkan dengan database iot_25

- Lakukan migrasi ke database dengan perintah ‘php artisan migrate’

- Buat resource dengan perintah ‘php artisan make:resource TransaksiSensorResource’

- Buka file TransaksiSensorResource.php dan ubah kode sesuai modul

- Buat API dengan perintah ‘php artisan make:controller Api/TransaksiSensorController’

- Ubah isi file app/Http/Controllers/Api/TransaksiSensorController.php sesuai modul

- Buat route khusus API dengan menjalankan perintah ‘php artisan install:api’

- Buka file routes/api.php dan ubah kode sesuai modul

- Pastikan rute API sudah ada dengan perintah ‘php artisan route:list’

- Buka aplikasi Postman untuk mengecek API

- Jalankan url http://localhost:8000/api/posts dengan method GET di Postman, apabila hasilnya 200 dan terdapat data yang ada dalam database maka API sudah berjalan normal

- Jalankan url http://localhost:8000/api/posts dengan method POST di Postman untuk menambahkan data, apabila hasilnya 201 dan data yang ada dalam database bertambah maka API sudah berjalan normal

- Agar API menjadi online, gunakan website Ngrok. Download Ngrok dalam website

- Jalankan perintah sesuai yang ada di akun Ngrok di dalam CMD Ngrok

- Jalankan perintah ‘ngrok http http://localhost:8000’ dalam CMD Ngrok

- Salin url di bagian forwarding dan lakukan percobaan GET dan POST di Postman

- Hasil dan Pembahasan

  - Hasil Eksperimen

Gambar 1. Sukses Compiling Pada Project Relay LED

Gambar 2. Kode Pada File Main Project Relay LED

Gambar 3. Kode wokwi.toml Pada Project Relay LED

Gambar 4. Kode diagram.json Pada Project Relay LED

Gambar 5. Perintah 'Request New License' Pada Project Relay LED

Gambar 6. Perintah 'Start Simulator' Pada Project Relay LED

Gambar 7. Simulasi Project Relay LED

Gambar 8. Kode File Pada Main Project Sensor Jarak

Gambar 9. Sukses Compiling Pada Project Sensor Jarak

Gambar 10. Kode wokwi.toml Pada Project Sensor Jarak

Gambar 11. Kode diagram.json Pada Project Sensor Jarak

Gambar 12. Perintah 'Request New License' Pada Project Sensor Jarak

Gambar 13. Perintah 'Start Simulator' Pada Project Sensor Jarak

Gambar 14. Simulasi Pada Project Sensor Jarak

Gambar 15. Membuat File Laravel Baru Pada Project API (1)

Gambar 16. Membuat File Laravel Baru Pada Project API (2)

Gambar 17. Mengubah File TransaksiSensor.php Pada Project API

Gambar 18. Perintah Migrate Pada Project API

Gambar 19. Kode Pada File 2025_02_21_074123_create_transaksi_sensors_table.php Pada Project API

Gambar 20. Kode Pada File api.php Project API

Gambar 21. Tes Postman Localhost 'GET' Pada Project API

Gambar 22. Tes Postman Localhost 'POST' Pada Project API

Gambar 23. Cek Data Yang Sudah Ditambahkan Lewat Postman Pada Project API

Gambar 24. Download ngrok Pada Project API

Gambar 25. Menambah Autorisasi ngrok Pada Project API

Gambar 26. Mendapatkan URL Dari ngrok Pada Project API

Gambar 27. Tes Postman URL ngrok 'GET' Pada Project API

Gambar 28. Tes Postman URL ngrok 'POST' Pada Project API

Gambar 29. Cek Data Yang Sudah Ditambahkan Lewat Postman Pada Project API

- Lampiran